课程实验报告

| 课程名称： | 单片机原理及接口技术 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 院： | 计算与智能学院 |  |  |
| 专 业： |  |  |  |
| 年 级： |  |  |  |
| 学生姓名： |  | 学 号 |  |
| 任课教师： | 刘尘尘 |  |  |
| 学年学期： | 2026-2027学年第1学期 |  |  |

| 实验编号： | 06 | 实验名称： | LED数码管动态扫描显示 | 实验日期： | 2026 | 年 | 9 | 月 | 12 | 日 | 评阅分： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、实验目的

（1）理解动态扫描“分时复用＋视觉暂留”的原理；

（2）掌握位选与段选的配合时序；

（3）掌握 4 位一体共阴数码管的驱动程序结构。

二、实验要求

本实验为设计性实验，采用纯软件仿真方式，预计 2 学时（90 分钟），实验环境为 Keil uVision + Proteus 8.6，主芯片 AT89C52，对应教材第四章“显示器件原理及应用（4.1 LED 数码管的显示原理）”。

实验报告须包含以下内容：

（1）记录实验目的、原理要点与硬件连线图（可打印本指导中的图1）；

（2）粘贴关键代码并用自己的语言逐段注释；

（3）记录仿真运行现象（截图），回答思考题；

（4）总结本次实验中遇到的问题与解决过程。

三、实验原理

（一）动态扫描原理

动态扫描中，4 个数码管的段线并联共用 P0 口，每个数码管的公共端（位选）由 P2.0～P2.3 经 NPN 三极管分别控制。某一时刻只点亮一位：送该位段码 → 打开该位位选 → 延时 1～2 ms → 关闭，再切换下一位。只要整轮扫描在 20 ms 内完成（刷新率大于 50 Hz），由于人眼视觉暂留效应，看到的是 4 位同时稳定显示。

（二）三极管的作用

三极管（如 NPN，Proteus 中可用 NPN 或专用驱动芯片 74HC245 等）的作用是放大驱动电流：单片机 I/O 口的驱动能力不足以同时点亮 8 段数码管。

四、实验过程

（一）实验器材与元件放置

在 Proteus 中按键盘 P 键打开 Pick Devices 检索框，输入关键字检索并添加以下元件：AT89C52 单片机（Microprocessor Ics，1 个）、4 位共阴数码管 7SEG-MPX4-CC（Optoelectronics，1 个）、上拉排阻 RESPACK-8（Resistors，1 个）、NPN 三极管（Transistors，4 个）、1kΩ 电阻 RES（Resistors，4 个）、220Ω 电阻 RES（Resistors，8 个）。

（二）搭建仿真电路

按下列引脚分配表逐条连线（电源 VCC 用左侧 Terminals 工具栏的 POWER，接地用 GROUND）：

| 单片机引脚 / 端子 | 连接对象 |
| --- | --- |
| P0.0～P0.7 | RESPACK-8 上拉排阻 + 限流电阻 → 4 位数码管段 a～g、dp |
| P2.0～P2.3 | 1kΩ 电阻 → NPN 三极管基极 |
| NPN 集电极 | 分别接 4 位数码管的 4 个公共阴极 COM1～COM4 |
| NPN 发射极 | GND |
| XTAL1/XTAL2/RST/EA | 晶振电路 / 复位电路 / 接 VCC |

注意：P0.0～P0.7 需经上拉排阻与限流电阻后接 4 位数码管的段线；P2.0～P2.3 经 1kΩ 电阻接 NPN 三极管基极，三极管集电极分别接 4 个公共阴极 COM1～COM4，发射极接地。

（三）编写程序

新建 Keil 工程（若有多个 .c 步骤请对照教材），选择 AT89C52 器件，勾选 Options→Output→Create HEX File，将以下代码保存为 exp6.c 加入工程后编译：

#include <reg52.h>

/* 共阴极数码管段码表：0~9 */

unsigned char code seg_table[10] =

{

0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66,

0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F

};

sbit W0 = P2^0;              /* 第1位位选（经三极管驱动公共端） */

sbit W1 = P2^1;

sbit W2 = P2^2;

sbit W3 = P2^3;

unsigned char disp_buf[4] = {2, 0, 2, 6};   /* 待显示：2026 */

/* 一次完整扫描（约8ms） */

void display(void)

{

P0 = seg_table[disp_buf[0]];  W0 = 1;   /* 点亮第1位 */

delay_ms(2);                   W0 = 0;

P0 = seg_table[disp_buf[1]];  W1 = 1;   /* 点亮第2位 */

delay_ms(2);                   W1 = 0;

P0 = seg_table[disp_buf[2]];  W2 = 1;

delay_ms(2);                   W2 = 0;

P0 = seg_table[disp_buf[3]];  W3 = 1;

delay_ms(2);                   W3 = 0;

}

void main(void)

{

while (1)

{

display();               /* 反复扫描保持显示 */

}

}

代码讲解要点：

（1）delay_ms(2) 过长会看到明显的逐位闪烁，过短则亮度不足，一般取 1～2 ms；

（2）每次切换前先关位选再送段码，可避免“鬼影”（相邻位串亮）；

（3）disp_buf 是显示缓冲区，主程序只需修改缓冲区内容，display() 负责刷新。

（四）运行仿真

（1）双击单片机，在 Program File 中加载编译生成的 HEX 文件，确定。

（2）点击 Proteus 左下角运行按钮，观察电路现象是否符合预期。

（3）若有交互元件（按键、电位器、传感器模型箭头），操作并观察响应。

（4）现象不符时先检查连线（对照引脚分配表），再检查代码，最后查看常见问题（FAQ）。

五、实验结果

（1）编译结果：程序编译通过（0 Error），成功生成 HEX 文件，并加载到 AT89C52 单片机中。

（2）仿真结果：点击运行按钮后，数码管稳定显示“2026”，4 位同时点亮、无逐位闪烁，动态扫描显示效果正常。

【此处插入 Proteus 仿真电路图截图（数码管显示“2026”状态）】

【此处插入 Keil 编译成功截图（0 Error）】

六、实验总结

（一）实验小结

本次实验理解了动态扫描“分时复用＋视觉暂留”的工作原理，掌握了位选与段选的配合时序以及 4 位一体共阴数码管的驱动程序结构；理解了三极管在驱动电路中的电流放大作用，并进一步巩固了 Keil 工程创建、编译生成 HEX 文件与 Proteus 联合仿真的完整流程。

（二）遇到的问题及解决方法

（1）显示有重影或串位：原因是切换位选前未关闭当前位，解决方法：切换前先关闭当前位（W = 0）再送下一段码；

（2）某一位不亮：原因是该位三极管接法有误，解决方法：检查三极管接法——集电极接公共端、发射极接地；

（3）全部一起闪烁：原因是每位点亮时间太长，解决方法：把 delay_ms(2) 改为 delay_ms(1)。

（三）思考题解答

1．动态扫描显示 4 位数字只需 8 个段选 I/O（P0 口）+ 4 个位选 I/O（P2.0～P2.3），共 8 + 4 = 12 个 I/O 口；相比 4 位静态显示所需的 32 个 I/O 口，共节省 32 − 12 = 20 个。

2．若刷新率降到 10 Hz（整轮扫描周期 100 ms），远大于人眼视觉暂留的临界周期（约 20 ms），视觉暂留效应失效，会看到 4 位数字明显按位轮流点亮、整体闪烁跳动的现象，而不是稳定显示。

3．可在主循环中同时调用 display() 和按键扫描函数：每轮循环先调用 display() 完成一次扫描刷新（约 8 ms，刷新率仍大于 50 Hz，显示不会明显闪烁），再执行按键扫描判断按键，并根据按键修改 disp_buf 缓冲区内容，从而实现显示与按键响应并行（具体可参见实验13）。