课程实验报告

| 课程名称： | 单片机原理及接口技术 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 院： | 计算与智能学院 |  |  |
| 专 业： |  |  |  |
| 年 级： |  |  |  |
| 学生姓名： |  | 学 号 |  |
| 任课教师： | 刘尘尘 |  |  |
| 学年学期： | 2026-2027学年第1学期 |  |  |

| 实验编号： | 10 | 实验名称： | 独立式键盘 | 实验日期： | 2026 | 年 | 9 | 月 | 21 | 日 | 评阅分： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、实验目的

1. 理解独立式键盘的工作原理与按键消抖方法；

2. 掌握独立式按键与51单片机的接口方法；

3. 学会编写按键检测、消抖、松手等待程序，实现按K1加1、按K2减1并在数码管上循环显示0~9。

二、实验要求

本实验为设计性软件仿真实验，主芯片为80C51，实验环境为Keil uVision + Proteus 8.6，预计2学时。

1. 在Proteus中按图5-3选取80C51、7SEG-COM-ANODE等元件并完成连线；

2. K1接P2^6实现加1，K2接P2^7实现减1，数码管接P0口；

3. 采用软件延时10ms消抖，并在按键释放后再响应；

4. 按K1数字从0递增到9后回到0，按K2从0递减到9，记录仿真现象（截图）并完成总结。

三、实验原理

独立式键盘是指每个按键单独占用一根I/O口线，每根口线的工作状态互不影响。按键未按下时I/O口为高电平，按下时为低电平，单片机通过检测口线电平判断是否有键按下。

按键按下和释放时机械触点会产生抖动，抖动时间一般为5~10ms。为避免一次按下被误判为多次，常采用软件消抖：检测到按键为低电平后延时10ms再确认；确认按下后等待按键释放再执行相应操作，即"松手检测"。

本实验中P0口经限流电阻驱动共阳极数码管，K1(P2^6)按下数值加1、K2(P2^7)按下数值减1，数值在0~9之间循环。

四、实验过程

（1）元件清单（表5-1）

| 元件名称（编号） | 所属类 | 所属子类 |
| --- | --- | --- |
| 80C51 | Microprocessor ICs | 8051 Family |
| 7SEG-COM-ANODE | Optoelectronics | Seven-Segment Displays |
| RES（R1~R10） | Resistors | Generic |
| BUTTON（按键） | Switches and Relays | Switches |

（2）引脚分配

| 单片机引脚 | 连接对象 |
| --- | --- |
| P0.0~P0.7 | 经限流电阻接共阳极数码管段选a~dp |
| P2.6 | 接K1（加1键） |
| P2.7 | 接K2（减1键） |

（3）参考程序 exp.c

#include <reg51.h>

unsigned char lednum[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,

0x82,0xf8,0x80,0x90};  /* 共阳极0~9 */

sbit k1 = P2^6;   /* K1 加1键 */

sbit k2 = P2^7;   /* K2 减1键 */

void delay1ms(unsigned char z)   /* 约1ms延时 */

{

unsigned char x, y;

for (x = z; x > 0; x--)

for (y = 120; y > 0; y--);

}

void main(void)

{

unsigned char i = 0;

P0 = 0xff;            /* 数码管熄灭 */

while (1)

{

P0 = lednum[i];   /* 显示当前数字 */

k1 = k2 = 1;      /* 读口前先置1 */

if (k1 == 0)      /* K1按下 */

{

delay1ms(10);        /* 消抖 */

if (k1 == 0)

{

if (i < 9) i++;

else i = 0;

}

while (k1 == 0);     /* 等待松手 */

}

if (k2 == 0)      /* K2按下 */

{

delay1ms(10);        /* 消抖 */

if (k2 == 0)

{

if (i > 0) i--;

else i = 9;

}

while (k2 == 0);     /* 等待松手 */

}

}

}

五、实验结果

【此处插入Proteus仿真运行截图】

运行现象：上电后数码管显示0；每按一次K1数字加1，到9后再按回到0；每按一次K2数字减1，到0后再按回到9。按键响应稳定，无明显抖动或一次按下多次计数现象。

思考题解答：

1. 若不消抖，按键按下/释放瞬间的机械抖动会被单片机误判为多次按下，导致数字一次跳变多个。

2. 检测到低电平后用while(k==0)等待按键释放，可避免按住不放时数字连续快速变化。

3. 独立式键盘优点是电路与程序简单、响应快；缺点是每键占用一根I/O口，键数多时占用口线多，适合按键少的场合。

六、实验总结

1. 初始编写时漏写读口前置1（k1=k2=1），导致按键无响应，补上后正常。

2. 未加软件消抖时按一次数字跳变多个，加入10ms延时消抖后计数稳定。

3. 教材程序中数组名与函数名存在笔误（lednum/table、delay1ms/delayms），已统一修正。

通过本实验掌握了独立式键盘的接口原理、软件消抖与松手检测编程方法，理解了独立式键盘的适用场景。